# Documento Técnico Projeto CC2

- Requisitos Funcionais

RF01 - Coletar Dados Ambientais:

O sistema embarcado (ESP32) deve realizar a leitura periódica dos sensores de temperatura, umidade, pressão atmosférica, luminosidade e qualidade do Ar.

RF02 - Transmitir Dados Telemétricos:

O ESP32 deve empacotar os dados em formato JSON e enviá-los ao servidor via protocolo MQTT.

RF03 - Persistir Leituras:

O backend deve processar as mensagens recebidas do MQTT e registrá-las no banco de dados.

RF04 - Exibir Monitoramento em Tempo Real:

A interface web deve exibir os dados climáticos mais recentes em painéis indicadores (cards) e gráficos dinâmicos.

RF05 - Consultar Histórico por Calendário:

O usuário deve poder selecionar uma data específica em um seletor de calendário para visualizar o histórico de medições do dia selecionado.

RF06 - Mapear Estação:

O sistema deve exibir a localização geográfica exata da estação meteorológica em um mapa interativo.

RF07 - Gerar e Notificar Alertas:

O sistema deve identificar automaticamente condições extremas (ex: baixa umidade, alta concentração de poluentes) e registrar um alerta no painel.

- Requisitos Não Funcionais

RNF01 - Desempenho e Latência:

A atualização dos dados em tempo real no dashboard deve ter latência inferior a 3 segundos após o envio pelo ESP32.

RNF02 - Escalabilidade do Banco:

O banco de dados deve utilizar índices na coluna de temporalidade (data_hora) para garantir consultas de histórico em sub-segundos.

RNF03 - Responsividade:

A interface web deve ser responsiva, adaptando-se a telas de smartphones, tablets e desktops.

RNF04 - Tolerância a Falhas Conexão:

O firmware do ESP32 deve tentar reconectar automaticamente à rede Wi-Fi e ao broker MQTT em caso de queda de sinal.

RNF05 - Padronização de Dados:

Toda a comunicação entre o hardware e o software deve utilizar a codificação UTF-8 e a estrutura padronizada JSON.

- Regras de Negócio (RN)

RN01 - Frequência de Amostragem:

As leituras dos sensores no modo de produção devem ser enviadas no intervalo padrão de 5 minutos.

RN02 - Validação de Intervalo Térmico/Umidade:

Leituras com valores fora dos limites físicos do sensor, devem ser descartadas pelo backend como erro de leitura.

RN03 - Geração de Alerta de Umidade Crítica:

Se a umidade relativa do ar for registrada abaixo de 30%, o backend deve gerar automaticamente um registro na tabela de alertas com o nível de severidade "Atenção". Caso seja abaixo de 12%, a severidade deve ser "Emergência".

RN04 - Geração de Alerta de Qualidade do Ar:

Se o índice do sensor MQ-135 ultrapassar o valor equivalente a 70% de poluição, um alerta de severidade "Aviso" ou "Crítico" deve ser acionado no sistema.

RN05 - Agrupamento Temporal no Histórico:

Consultas de histórico que englobem intervalos superiores a 7 dias devem retornar a média horária dos dados, em vez de todas as medições brutas, preservando o desempenho da renderização gráfica.